Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Петрівська, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 09210000-4: « Мастильні засоби».

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-09-000052-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

| № з/п | Найменування товару | Тара | Од. виміру | Технічні характеристики товару | Кіль-кість, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна Liqui Moly 0W40 (або еквівалент) | Каністра 4 л | л | API SN; ACEA B4 Клас в'язкості згідно SAE (моторні масла) 0W-40 SAE J300 Щільність при 15 ° C 0,845 г / см3 DIN 51757 В'язкість при 40 ° C 83,0 мм 2 / с ASTM D 7042-04 В'язкість при 100 ° C 14,3 мм 2 / с ASTM D 7042-04 В'язкість при -40 ° C (MRV) <60000 мПа • c ASTM D4684 В'язкість при -35 ° C (CCS) ≤ 6200 мПа • c ASTM D5293 індекс в'язкості 180 DIN ISO 2909 HTHS при 150 ° C ≥ 3,5 мПа • c ASTM D5481 Температура застигання -48 ° C DIN ISO 3016 Втрати на випаровування (згідно специфікації Noack) 10,0% CEC-L-40-A-93 Температура спалаху 230 ° C DIN ISO 2592 Загальне лужне число 10,5 мг KOH / г DIN ISO 3771 сульфатна зола 1,0 - 1,6 г / 100г DIN 51575 Колір за шкалою (ASTM) L3,5 DIN ISO 2049 Вміст 1-децен, гомополімер, гідрований діапізон % 4060 | 512 |
| 2 | Олива моторна MOBIL SUPER 3000 Х1 5W40 (або еквівалент) | Каністра 4 л | л | VW 502 00 / 505 00 ACEA A3/B3, A3/B4 MB-Approval 229.3;Renault RN0710 / RN0700 В'язкость кінематична, сСт (ASD445) при 40°C- не вище 84 при 100°C- не нижче 14 Зольність сульфатна, % мас. (ASTM D874)- не вище 1,1 Вміст фосфору, % мас. (ASTM D4981)- не вище 0,0095 Температура спалаху, °C (ASTM D92)- не нижче 222 Температура застигання °C не вище -39 | 500 |
| 3 | Олива моторна MOBIL SUPER 2000 Х1 10W40 (або еквівалент) | Каністра 4 л | л | API SL/CF VW501.01/505.00 В'язкость кінематична, сСт (ASD445) при 40°C- не вище 97 при 100°C- не нижче 14,4 Зольність сульфатна, % мас. (ASTM D874)- не вище 0,91 Вміст фосфору, % мас. (ASTM D4981)- не вище 0,144 Температура спалаху, °C (ASTM D92)- не нижче 230 Температура застигання °C не вище -30 | 200 |
| 4 | ОЛИВА МОТОРНА 2-ТАКТНА 2-ТАКТ-MOTOROIL (або еквівалент) | Каністра 1 л | л | API TC ∙ ISO L-EGC ∙ JASO FC ∙ TISI Щільність при 15 ° C 0,865 г / см3 DIN 51757 В'язкість при 40 ° C 59,5 мм 2 / с ASTM D 7042-04 В'язкість при 100 ° C не нижче 9,1 мм 2 / с ASTM D 7042-04 Індекс в'язкості 130 DIN ISO 2909 Температура застигання -24 ° C DIN ISO 3016 Температура спалаху 110 ° C DIN ISO 2592 Загальна лужно число 1,1 мг KOH / г DIN ISO 3771 сульфатна зола 0,06 г / 100г DIN 51575 | 12 |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу поставки товарів і згідно розрахунку до кошторису на 2021 рік становить 470 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 470 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу поставки товару  і середньо статистичних цін на мастильні засоби.