Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Петрівська, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 09210000-4: « Мастильні засоби».

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-19-000343-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

| № з/п | Найме-нування товару /країна виробника | Тара | Фізико-хімічні властивоті товару | Вимоги до товару (експлуатаційні властивості) | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторна олива TITAN SYN MC 10W40 | (тара 4-5л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C – не нижче 865 Вязкість кінематична при: 100°C – 14-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 90-92 Індекс вязкості– не нижче 152 Сульфатна зольність % - не вище 1,2 Температура застигання °C – не вище мінус 39 | Товар повинен відповідати специфікаціям: ACEA A3/B4; API SN/CF; Офіційні схвалення: VW 501.01/505.00 Renault RN0710/RN0700 MB-APPROVAL 229.3 PSA B71 2300; | л | 50 |
| 2 | Моторна олива YACCO VX 1000 FAP 5W40 | (тара бочка 208 л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C – не нижче 850 Вязкість кінематична при: 100°C – 13-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 85-87 Індекс вязкості– не нижче 170 Динамічна вязкість при: -30°C -6000мПа*с Лужне число mgKOH/g- не менше 8 Сульфатна зольність % - не вище 0,8 Температура застигання °C – не вище мінус 42 Температура спалаху –не нижче 230 В&apos;язкість H.T.H.S. при 150 °C мПа*с -3.7 | Офіційна ліцензія: API SN Офіційні схвалення: VW 505.00/505.01 Renault RN0710/RN0700 Товар повинен відповідати специфікаціям: ACEA C3; API CF; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; MB 229.51;229.31/226.5 GM dexos2; BMW Longlife-04; VW 502.00 | л | 416 |
| 3 | Моторна олива TOYOTA PFE 5W30 | (тара 1-5л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 15°C – 851 Вязкість кінематична при: 100°C – 10.2 Вязкість кінематична при: 40°C- 60 Індекс вязкості– 162 Сульфатна зольність % - не вище 0,68 Температура застигання °C –мінус 39 Температура спалаху –228 | Товар повинен відповідати специфікаціям: ACEA C2; API SN/CF | л | 100 |
| 4 | Олива Shell Vacuum Pump S2 R 100 | (тара 20л) | Густина при: 15°C – не нижче 0.880 Вязкість кінематична при: 100°C – 10-12 Вязкість кінематична при: 40°C- 100-110 Температура застигання °C – не вище мінус 9 Температура спалаху –не нижче 265 | ISO VG 100 ISO 6743-3A — DVC | л | 20 |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу поставки товарів і згідно розрахунку до кошторису на 2022 рік становить 166 310,40 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 166 310,40 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу поставки товару  і середньо статистичних цін на мастильні засоби.