Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 35810000-5: Індивідуальне обмундирування

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-11-27-000726-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання (протигазами) працівників Організації на випадок загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану.

Крім того, Законом України від 17.02.2022 № 2081-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту” до Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) внесено зміни, відповідно до яких працівники центральних органів виконавчої влади, зокрема Мінекономіки, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗОД) (пункт 201 частини першої статті 18 Кодексу).

Пунктом 2 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 (зі змінами), передбачено, що в умовах воєнного стану на випадок загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України працівники забезпечуються ЗІЗОД від бойових отруйних речовин за рахунок коштів державного бюджету.

Враховуючи зазначене, відповідно до номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту і норми забезпечення ними замовник прийняв рішення стосовно придбання індивідуального обмундирування.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Організації та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічна специфікація

| № з/п | Найменування товару | Комплектність | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протигаз фільтрувальний СМ-6 з фільтром NBC-3/SL M | - Панорамна маска; - Комбінований фільтр; - Засіб для спеціальної обробки протигазу; - Сумка до протигазу; | 47 комплектів |  |

Вимоги щодо якості товару:

Найменування: Протигаз фільтрувальний СМ-6 з фільтром NBC-3/SL M або еквівалент

Призначення: Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота), випарів ртуті, бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів.

Сфери застосування: для використання правоохоронними органами, рятувальними загонами, пожежниками, формуваннями ЦЗ, для потреб служб цивільного захисту, забезпечення працівників та населення ЗІЗОД у мирний час і в особливий період.

Вимоги до обладнання:

Товар повинен бути новим, тобто таким що не був у використанні!

Не раніше І кварталу 2023 р.

Основні технічні  характеристики:

Маска повнолицьоваСМ-6:

- панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована);

- оголів’я регулюється еластичними стрічками з 6-ти точковим кріпленням до маски;

- матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума;

- час захисної дії матеріалу маски від крапель іприту не менше ніж 24 год;

- низький опір диханню;

- клас маски – 3 (CL3);

- оглядовий отвір захищений від запотівання;

- виведення поту через клапан видихання;

- переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них;

- можливість під’єднання гучномовних переговорних пристроїв та переговорного пристрою для радіостанцій з роз’ємом 3,5мм або Peltor;

- середня вага не більше 600 г;

- мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%;

- можливість під’єднювати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40х1/7”);

- стійкість до температури -30°С до +70°С.

термін зберігання не менше 20 років.

Повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування (EN 136:1998, IDT).

Фільтр комбінований NBC-3/SL M:

Забезпечує захист від радіоактивного пилу, біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 DR REACTOR (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші; REACTOR – радіоактивний йодистий метил131);

з’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7”;

маса не більше 400 г;

Кожен фільтр міститься у заводському вакуумному пакуванні;

Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику.

термін придатності не менше 20 років з дати виготовлення.

Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT),ДСТУ EN 148-1:2004. (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; Наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту).

Засіб для спеціальної обробки протигазу:

Засіб для спеціальної обробки має діяти за принципом адсорбції та нейтралізації. Бути ефективним проти речовин у рідкому та газоподібному стані.

Мати наступні показники ефективності:

- показник нейтралізації бойових отруйних речовин типу GD (зоман), VX, HD (іприт) - не менше 99,6% протягом  до 90 секунд.

- нейтралізація таких сполук: кислоти, сполуки фосфору/сірки, органічні сполуки, їдкі та кислі гази.

- видалення газоподібних  промислових небезпечних хімічних речовин: безводний аміак, хлор, окис етилену, хлористий водень, діоксид азоту, діоксид сірки, метилмеркаптан.

Може бути застосований до будь яких поверхонь включно із шкірою.

- Нетоксичний, не викликає корозії, негорючий

- Рецептура сухого порошку

- Безпечно наносити на всі рідини і пари, що виділяються.

Сумка до протигазу:

Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу.

Комплект поставки:

- Панорамна маска;

- Комбінований фільтр;

- Засіб для спеціальної обробки протигазу;

- Сумка до протигазу;

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником:

Копію сертифікату експертизи зразка (або сертифікат зразка, або сертифікат про експертизу зразка) виданий акредитованим органом із оцінки відповідності Національного агентства акредитації України;

Копію Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №771 від 21.08.2019 р.

Копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Копію сертифікату на управління системою якості ДСТУ ISO 9001:2015.

Копію експертного висновку торгово-промислової палати України або вантажно-митної декларації щодо походження товару.

Якщо учасник не є виробником складових продукції, запропонованої до постачання, (маски, фільтру) на кожну її складову (від кожного виробника), надати зразки (-ок) документів, що підтверджують якість, технічні характеристики та походження партії або одиниці продукції та будуть надаватися при поставці (сертифікат якості або декларація якості або подібне). В сертифікаті якості (декларації якості) від виробника фільтру зазначаються захисні властивості від Бойових отруйних речовин загальноотруйної, задушливої, шкірно-наривної та нервово-паралітичної дії із обов’язковим вказанням часу захисної дії від Бойових отруйних речовин нервово-паралітичної та шкірно-наривної дії та посиланням на протоколи випробувань видані акредитованою лабораторією.

Надати технічний паспорт або настанову щодо експлутування або інший документ, який містить опис технічних характеристик, властивостей та зображення товару.

Якщо учасник не є виробником складових продукції (маски, фільтру) – надати копії документів, які підтверджують його стосунки із виробником (копію дилерського договору або сертифікат дистриб’ютора або авторизаційний лист від виробника або інший документ), в якому обов’язково зазначається надання повноважень учаснику на здійснення представництва інтересів виробника.

Надати копію листа від виробників складових продукції (маски, фільтру, засобу для спеціальної обробки) про підтвердження можливості виготовлення їхньої продукції в обсягах та постачання у термінах визначених в даній тендерній документації із зазначенням ідентифікатора закупівлі.

Надати фото складових частин протигазу: маски та фільтру (з можливістю ідентифікації типу та класу захисту), який пропонується до постачання.

Надати копію сертифікату якості або декларації якості або інший документ від виробника засобу спеціальної обробки протигазу в якому зазначаються захисні властивості від Бойових отруйних речовин шкірно-наривної та нервово-паралітичної дії. При поставці товару Переможець повинен надати копії протоколів випробувань на засіб спеціальної обробки протигазу від Бойових отруйних речовин нервово-паралітичної та шкірно-наривної дії видані акредитованою лабораторією.

Учасники гарантують, що доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

Товар постачається окремими партіями протягом загального строку поставки товару за заявками Замовника. Заявки приймаються від 1 одиниці, поставка кожної партії товару здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати отримання заявки від Замовника за адресою: 04071, м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, вул. Куренівська, 16 Д.

У вартість Товару входить: витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP).

Документи, що надаються  при поставці:

- оригінал рахунку-фактури на Продукцію (Товар);

- акт приймання-передачі Продукції (Товару) (два примірника);

- товарно-транспортна накладна (два примірника).

Товар повинен постачатись у неушкодженому пакуванні. Товар повинен бути упакований в оригінальну упаковку виробника з нанесенням маркування згідно технічних умов виробника та забезпечувати повну схоронність Товару від усякого роду ушкоджень та псування при його транспортуванні, перевантаженні та складуванні, що має гарантуватися Учасником шляхом надання гарантійного листа у складі пропозиції.

Якість Продукції (Товару) повинна відповідати таким стандартам, ТУ, іншій технічній документації, або зразкам: технічним вимогам, зазначеним у сертифікатах якості (відповідності) та/або технічних паспортах, про що надається відповідний гарантійний лист.

Учасники мають гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару Постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний протягом трьох календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Під час отримання товару Замовник має право зробити вибіркову (часткову) перевірку товару на якість з поширенням результатів перевірки якості будь-якої частини товару на всю партію.

Гарантійний строк: гарантійний термін придатності Продукції (Товару) повинен бути не менше 24 календарних місяців, з дати поставки Продукції (Товару).

При виявленні Замовником дефектів або будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики протигазів, Учасник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника. Учасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі, про можливість заміни неякісного товару не пізніше ніж через 3 дні від моменту отримання відповідної заявки від Замовника.

Товар, який пропонується Учасником у його тендерній пропозиції, повинен бути виготовлений не раніше 01 січня 2023 року та бути новими (такими, що не був у використанні), та не повинен наносити шкоду довкіллю.

На підтвердження вищенаведеного Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відповідний гарантійний лист у довільній формі.

Примітка:

*Всі посилання на конкретні торгівельні марки чи фірми, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, в тендерній документації учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент», але технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі, що пропонуються учасниками, повинні відповідати вимогам Замовника.

**В зв’язку із збройною агресією Росії проти України товари російського та білоруського виробництва  Замовником розглядатися не будуть.

- Обсяг закупівлі: Протигаз фільтрувальний СМ-6 з фільтром NBC-3/SL M –                47 комплект.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений згідно з потребою на 2023 рік та відповідно до розрахунків до кошторису на 2023 рік. Становить 260 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість  та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі протигазів визначена на підставі моніторингу ринкових цін при виборі індивідуального обмундирування шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників індивідуального обмундирування, що містяться   у відкритому доступі що становить 260 000,00 грн. з ПДВ.