Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових приміщень (супутня гідроізоляція до нижніх поверхів) адміністративно побутового корпусу (літера А)  по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2024-06-03-009179-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових приміщень (супутня гідроізоляція до нижніх поверхів) адміністративно побутового корпусу (літера А)  по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ, a саме: душових приміщень (супутня гідроізоляція до нижніх поверхів) адміністративно побутового корпусу (літера А), необхідний ремонт у зв`язку із тим, що з душових кімнат просочується вода, що призводить до появи плям на першому поверсі. Причиною цього є чисельні тріщини підлоги, дефекти штукатурного покриття стін душової, перегородок між душовими кабінами, зношеність керамічної плитки на перегородках, пошкодження гідроізоляції. Тривале підтікання води призвело до утворення грибкової плісняви і руйнації зовнішніх стін загального коридору другого поверху та потолка першого поверху, де знаходиться значна частина електрощитових, системи контролю лічильників та прибори контролю теплопостачання, система оповіщення, та система контролю автоматичного пожежогасіння.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 31.12.2024 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових приміщень (супутня гідроізоляція до нижніх поверхів) адміністративно побутового корпусу (літера А)  по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Умови виконання робіт:

Застосування коефіцієнту для урахування впливу умов виконання будівельних робіт k = 1,2 (H15);

Об'єми робіт:

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ №1. Стіна в гардеробній |  |  |  |  |
| 1 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 37,34 |  |
| 2 |  | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 37,34 |  |
| 3 |  | Сiтка штукатурна металева |  | м2 | 39,963 |  |
| 4 |  | Дюбель ударний 8х80 мм |  | шт | 500 |  |
| 5 |  | Шайба збільшена М8 |  | шт | 500 |  |
| 6 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 38,74 |  |
| 7 |  | Готування цементного розчину вручну |  | м3 | 0,6830 |  |
| 8 |  | Маяк штукатурний 10 мм 3 м |  | шт | 15 |  |
| 9 |  | Грунтовкавододисперсійна |  | кг | 4,6488 |  |
| 10 |  | Штукарурка цементно-вапнякова |  | кг | 1162,2 |  |
| 11 |  | Антисептування водними сумішами стін |  | м2 | 37,34 |  |
| 12 |  | Ceresit СТ 99/1л Грунтовка з антимікробною добавкою |  | л | 4,48 |  |
| 13 |  | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку |  | м2 | 9,03 |  |
| 14 |  | Грунтування поверхонь стін бетонконтактом |  | м2 | 9,03 |  |
| 15 |  | Бетонконтакт |  | кг | 2,709 |  |
| 16 |  | Шпаклювання стін шпаклівкою |  | м2 | 47,77 |  |
| 17 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | м2 | 47,77 |  |
| 18 |  | Шпаклiвка старт |  | кг | 57,324 |  |
| 19 |  | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг | 5,7320 |  |
| 20 |  | Шпаклiвка фініш |  | кг | 57,324 |  |
| 21 |  | Грунтування поверхонь перед фарбуванням |  | м2 | 47,77 |  |
| 22 |  | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг | 5,7320 |  |
| 23 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін |  | м2 | 47,77 |  |
| 24 |  | Фарба інтер'єрна |  | кг | 19,108 |  |
|  |  | Розділ №2. Душова |  |  |  |  |
| 25 |  | Демонтаж повітропровода металевого 25х25 |  | м | 12,470 |  |
| 26 |  | Демонтаж пластикових сантехнічних труб |  | м | 62,000 |  |
| 27 |  | Очищення стелі від старої покраски |  | м2 | 12,30 |  |
| 28 |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 12,30 |  |
| 29 |  | Демонтаж стяжки |  | м2 | 12,30 |  |
| 30 |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 47 |  |
| 31 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 1,2 |  |
| 32 |  | Знімання трапів чавунних |  | шт | 2 |  |
| 33 |  | Демонтаж змішувачів |  | шт | 10 |  |
| 34 |  | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 3 |  |
| 35 |  | Знімання сифонів |  | шт | 3 |  |
| 36 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |
| 37 |  | Знімання дверних полотен |  | м2 | 2,4 |  |
| 38 |  | Знімання наличників |  | м | 18,4 |  |
| 39 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 49,72 |  |
| 40 |  | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 49,72 |  |
| 41 |  | Сiтка штукатурна металева |  | м2 | 54,690 |  |
| 42 |  | Дюбель ударний 8х80 мм |  | шт | 930 |  |
| 43 |  | Шайба збільшена М8 |  | шт | 930 |  |
| 44 |  | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку |  | м2 | 18,90 |  |
| 45 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 49,72 |  |
| 46 |  | Готування цементного розчину вручну |  | м3 | 0,8770 |  |
| 47 |  | Маяк штукатурний 10 мм 3 м |  | шт | 18 |  |
| 48 |  | Грунтовкавододисперсійна |  | кг | 5,9660 |  |
| 49 |  | Штукарурка цементно-вапнякова |  | кг | 1491,6 |  |
| 50 |  | Антисептування водними сумішами стін і стель |  | м2 | 86,50 |  |
| 51 |  | Ceresit СТ 99/1л Грунтовка з антимікробною добавкою |  | л | 10,38 |  |
| 52 |  | Грунтування поверхонь стель та стін бетонконтактом |  | м2 | 54,53 |  |
| 53 |  | Бетонконтакт |  | кг | 16,359 |  |
| 54 |  | Наклеювання малярної сітки |  | м2 | 33,40 |  |
| 55 |  | Сiтка малярна |  | м2 | 36,740 |  |
| 56 |  | Шпаклювання стін шпаклівкою |  | м2 | 13,8 |  |
| 57 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | м2 | 13,8 |  |
| 58 |  | Шпаклiвка старт |  | кг | 16,56 |  |
| 59 |  | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг | 1,656 |  |
| 50 |  | Шпаклiвка фініш |  | кг | 16,56 |  |
| 61 |  | Грунтування поверхонь перед фарбуванням |  | м2 | 13,8 |  |
| 62 |  | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг | 1,656 |  |
| 63 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін |  | м2 | 13,8 |  |
| 64 |  | Фарба інтер'єрна |  | кг | 5,52 |  |
| 65 |  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (стартова шпаклівка) |  | м2 | 19,57 |  |
| 66 |  | Грунтовкавододисперсійна |  | кг | 2,3480 |  |
| 67 |  | Шпаклiвка старт |  | кг | 23,484 |  |
| 68 |  | Шпаклювання стель шпаклівкою (фініш) |  | м2 | 19,57 |  |
| 69 |  | Шпаклiвка фініш |  | кг | 23,484 |  |
| 70 |  | Влаштування кутиків перфорованих |  | м | 3,74 |  |
| 71 |  | Кутик перфорований |  | м | 3,740 |  |
| 72 |  | Папір шліфувальний |  | м | 6 |  |
| 73 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель |  | м2 | 19,57 |  |
| 74 |  | Фарба інтер'єрна |  | кг | 7,828 |  |
| 75 |  | Заповнення дверних прорізів дверними блоками |  | блок | 2 |  |
| 76 |  | Піна монтажна |  | шт | 2 |  |
| 77 |  | Блоки двернi в комплекті |  | компл. | 2 |  |
| 78 |  | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  | м2 | 50,87 |  |
| 79 |  | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції |  | м2 | 50,87 |  |
| 80 |  | Мастика гідроізоляційна |  | кг | 152,61 |  |
| 81 |  | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL152 10 м |  | шт | 3 |  |
| 82 |  | Улаштування стяжок товщиною 100 мм |  | м2 | 12,30 |  |
| 83 |  | Готування цементного розчину вручну |  | м3 | 1,2300 |  |
| 84 |  | Маяк штукатурний 10 мм 3 м |  | шт | 9 |  |
| 85 |  | Грунтовкавододисперсійна |  | кг | 1,4760 |  |
| 86 |  | Суміш М150 |  | кг | 2460,0 |  |
| 87 |  | Сітка армуюча 100х100х2,5 |  | м2 | 13,5300 |  |
| 88 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток |  | м2 | 12,30 |  |
| 89 |  | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 1,4760 |  |
| 90 |  | Керамічна плитка підлога |  | м2 | 12,92 |  |
| 91 |  | Фуга MapeiUltracolorPlus |  | кг | 3,69 |  |
| 92 |  | Система вирівнювання плитки СВП |  | шт | 88 |  |
| 93 |  | Диск алмазний відрізний DistarEdge 1A1R 250x1,4x25,4 кераміка, плитка, керамограніт |  | шт | 1 |  |
| 94 |  | Клей для плитки Ceresit СМ-12 25 кг |  | кг | 63,96 |  |
| 95 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 53,1 |  |
| 96 |  | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 6,37 |  |
| 97 |  | Керамічна плитка стіни |  | м2 | 55,75 |  |
| 98 |  | Фуга MapeiUltracolorPlus |  | кг | 15,93 |  |
| 99 |  | Система вирівнювання плитки СВП |  | шт | 220 |  |
| 100 |  | Клей для плитки Ceresit СМ-12 25 кг |  | кг | 276,1 |  |
| 101 |  | Влаштування кутиків пластикових по плитці |  | м | 21,5 |  |
| 102 |  | Кутик пластиковий |  | м | 22,6 |  |
| 103 |  | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м | 4 |  |
| 104 |  | Кабель ВВГнгд 2х1,5 |  | м | 4 |  |
| 105 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | шт | 2 |  |
| 106 |  | Вимикач одноклавішний |  | шт | 2 |  |
| 107 |  | Установлення вентиляторів |  | шт | 1 |  |
| 108 |  | Вентилятор 150мм 305м.куб./год. |  | шт | 1 |  |
| 109 |  | Прокладання повітроводів діаметром 150 мм |  | м | 2,0 |  |
| 110 |  | Канал круглий Вентс d150/2 |  | шт | 1 |  |
| 111 |  | З'єднувач d150 із пластиною |  | шт | 1 |  |
| 112 |  | З'єднувач d150 |  | шт | 2 |  |
| 113 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20- 25 мм |  | м | 60,0 |  |
| 114 |  | Труба поліпропіленова 20 |  | м | 27,0 |  |
| 115 |  | Труба поліпропіленова 25 |  | м | 32,0 |  |
| 116 |  | Перехід метал пластик різьба зовн. 3/4 |  | шт | 2 |  |
| 117 |  | Трійник 25х20х25 мм |  | шт | 18 |  |
| 118 |  | Трійник 25х25х25 мм |  | шт | 2 |  |
| 119 |  | Коліно 25 |  | шт | 8 |  |
| 120 |  | Коліно 25х20 |  | шт | 2 |  |
| 121 |  | Муфта 25 |  | шт | 6 |  |
| 122 |  | Обвід 25 |  | шт | 10 |  |
| 123 |  | Планка монтажна |  | шт | 7 |  |
| 124 |  | Кутик настінний з кріпленням різьба внутрішня 1/2" |  | шт | 6 |  |
| 125 |  | Хомути |  | шт | 74 |  |
| 126 |  | Влаштування кранів кульових |  | шт | 6 |  |
| 127 |  | Кран кутовий 1/2" |  | шт | 6 |  |
| 128 |  | Установлення умивальників одиночних попереднньо знятих з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 3 |  |
| 129 |  | Сифон для умивальника |  | шт | 3 |  |
| 130 |  | Кріплення для умивальника |  | к-т | 3 |  |
| 131 |  | Змішувачі для умивальників |  | комплект | 3 |  |
| 132 |  | Установлення змішувачів |  | шт | 7 |  |
| 133 |  | Змішувачі для душу |  | комплект | 7 |  |
| 134 |  | Установлення трапів діаметром 100 мм |  | к-т | 2 |  |
| 135 |  | Трап діаметром 100 мм |  | к-т | 2 |  |
| 136 |  | Витратні матеріали (валики, пензлі, стрічка малярна, рукавички, леза,плівка захисна) |  | комплект | 1 |  |
| 137 |  | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах |  | м2 | 12 |  |
| 138 |  | Перегородки для душових |  | м2 | 12 |  |
| 139 |  | Очищення приміщень від сміття |  | т | 8,27962 |  |
| 140 |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 8,27962 |  |
|  | Розділ №3. Душова |  |  |  |  |  |
| 141 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  | м2 |  | 2 |  |
| 142 | (Демонтаж) трубопроводів водопостачання |  | м |  | 12 |  |
| 143 | Демонтаж змішувачів |  | шт |  | 2 |  |
| 144 | Знімання трапів чавунних |  | шт |  | 1 |  |
| 145 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 |  | 33 |  |
| 146 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 |  | 31,24 |  |
| 147 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 |  | 0,194 |  |
| 148 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт |  | 3 |  |
| 149 | Знімання наличників |  | м |  | 27,6 |  |
| 150 | Знімання дверних полотен |  | м2 |  | 3,6 |  |
| 151 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 152 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 153 | Демонтаж стяжки |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 154 | Закладання отворів цеглою |  | м2 |  | 1,4 |  |
| 155 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку |  | м2 |  | 21,05 |  |
| 156 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 |  | 34,4 |  |
| 157 | Готування цементного розчину вручну |  | м3 |  | 0,607 |  |
| 158 | Маяк штукатурний 10 мм 3 м |  | шт |  | 14 |  |
| 159 | Грунтовкавододисперсійна |  | кг |  | 4,128 |  |
| 160 | Штукарурка цементно-вапнякова |  | кг |  | 1032 |  |
| 161 | Грунтування поверхонь стель та стін бетонконтактом |  | м2 |  | 31,71 |  |
| 162 | Бетонконтакт |  | кг |  | 9,513 |  |
| 163 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  | м2 |  | 24,06 |  |
| 164 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції |  | м2 |  | 24,06 |  |
| 165 | Мастика гідроізоляційна |  | кг |  | 50,53 |  |
| 166 | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL152 10 м |  | шт |  | 1 |  |
| 167 | Улаштування стяжок товщиною 80 мм |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 168 | Готування цементного розчину вручну |  | м3 |  | 0,85280 |  |
| 169 | Маяк штукатурний 10 мм 3 м |  | шт |  | 8 |  |
| 170 | Грунтовкавододисперсійна |  | кг |  | 1,2792 |  |
| 171 | Суміш М150 |  | кг |  | 1535,04 |  |
| 172 | Сітка армуюча 100х100х2,5 |  | м2 |  | 12,259 |  |
| 173 | Улаштування покриттів з керамічних плиток |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 174 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг |  | 1,2792 |  |
| 175 | Керамічна плитка підлога |  | м2 |  | 11,19 |  |
| 176 | Фуга MapeiUltracolorPlus |  | кг |  | 3,2 |  |
| 177 | Система вирівнювання плитки СВП |  | шт |  | 77 |  |
| 178 | Диск алмазний відрізний DistarEdge 1A1R 250x1,4x25,4 кераміка, плитка, керамограніт |  | шт |  | 1 |  |
| 179 | Клей для плитки Ceresit СМ-12 25 кг |  | кг |  | 55,43 |  |
| 180 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 |  | 31,42 |  |
| 181 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг |  | 3,7704 |  |
| 182 | Керамічна плитка стіни |  | м2 |  | 32,99 |  |
| 183 | Фуга MapeiUltracolorPlus |  | кг |  | 9,43 |  |
| 184 | Система вирівнювання плитки СВП |  | шт |  | 227 |  |
| 185 | Клей для плитки Ceresit СМ-12 25 кг |  | кг |  | 163,38 |  |
| 186 | Монтаж кутика пластикового по плитці |  | м |  | 28,04 |  |
| 187 | Кутик пластиковий по плитці 2,5м |  | шт |  | 12 |  |
| 188 | Шпаклювання стін шпаклівкою |  | м2 |  | 23,06 |  |
| 189 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | м2 |  | 23,06 |  |
| 190 | Шпаклiвка старт |  | кг |  | 27,672 |  |
| 191 | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг |  | 2,7672 |  |
| 192 | Шпаклiвка фініш |  | кг |  | 27,672 |  |
| 193 | Грунтування поверхонь перед фарбуванням |  | м2 |  | 23,06 |  |
| 194 | Грунтовкавододисперсійна СТ-17 супер |  | кг |  | 2,7672 |  |
| 195 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін |  | м2 |  | 23,06 |  |
| 196 | Фарба інтер'єрна |  | кг |  | 9,224 |  |
| 197 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (стартова шпаклівка) |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 198 | Грунтовкавододисперсійна |  | кг |  | 1,2792 |  |
| 199 | Шпаклiвка старт |  | кг |  | 12,792 |  |
| 200 | Шпаклювання стель шпаклівкою (фініш) |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 201 | Шпаклiвка фініш |  | кг |  | 12,792 |  |
| 202 | Папір шліфувальний |  | м |  | 2 |  |
| 203 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель |  | м2 |  | 10,66 |  |
| 204 | Фарба інтер'єрна |  | кг |  | 4,264 |  |
| 205 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками |  | блок |  | 2 |  |
| 206 | Піна монтажна |  | шт |  | 2 |  |
| 207 | Блоки двернi в комплекті |  | компл. |  | 2 |  |
| 208 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм |  | м |  | 10,6 |  |
| 209 | Труба поліпропіленова 20 |  | м |  | 10,6 |  |
| 210 | Муфта 20 |  | шт |  | 6 |  |
| 211 | Трійник 20х20х20 мм |  | шт |  | 3 |  |
| 212 | Перехід метал пластикрізьбазовн. 1/2 |  | шт |  | 2 |  |
| 213 | Планка монтажна |  | шт |  | 2 |  |
| 214 | Обвід 20 |  | шт |  | 3 |  |
| 215 | Коліно 20 |  | шт |  | 3 |  |
| 216 | Хомути |  | шт |  | 30 |  |
| 217 | Дюбель 6х60 |  | шт |  | 30 |  |
| 218 | Кран кульовий 1/2 метелик |  | шт |  | 2 |  |
| 219 | Установлення змішувачів |  | шт |  | 2 |  |
| 220 | Змішувачі для душу |  | комплект |  | 2 |  |
| 221 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | к-т |  | 1 |  |
| 222 | Трап для душу |  | шт |  | 1 |  |
| 223 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах |  | м2 |  | 3,24 |  |
| 224 | Перегородки для душових |  | м2 |  | 3,24 |  |
| 225 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м |  | 4 |  |
| 226 | Кабель ВВГнгд 2х1,5 |  | м |  | 4 |  |
| 227 | Установлення вентиляторів |  | шт |  | 1 |  |
| 228 | Вентилятор 100мм |  | шт |  | 1 |  |
| 229 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | шт |  | 2 |  |
| 230 | Вимикач одноклавішний |  | шт |  | 2 |  |
| 231 | Прокладання повітроводів діаметром 100 мм |  | м |  | 1,6 |  |
| 232 | Канал круглий Вентс d100/2 |  | шт |  | 1 |  |
| 233 | З'єднувач d100 із пластиною |  | шт |  | 1 |  |
| 234 | З'єднувач d100 |  | шт |  | 2 |  |
| 235 | Витратні матеріали (валики, пензлі, стрічка малярна, рукавички, леза,плівка захисна) |  | комплект |  | 1 |  |
| 236 | Очищення приміщень від сміття |  | т |  | 3,91 |  |
| 237 | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 3,91 |  |

Додаткові вимоги до предмету закупівлі:

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

В складі кошторисної документації надається:

- договірна ціна;

- локальний кошторисний розрахунок (форма № 1);

- відомість ресурсів;

- Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку;

- При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні роботи, згідно з технологічним процесом виконання робіт;

- Якщо в процесі будівельних робіт пошкоджено частину приміщень будівлі, які не підлягали ремонту, Виконавець ремонтує пошкоджену частину;

- Роботи виконувати суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки;

- Термін гарантії належної якості наданих послуг повинен складати 12 календарних місяці з моменту підписання акту виконаних робіт, за винятком якщо погіршення якості виконаних робіт мало місце через винні дії третіх осіб;

- Термін виконання до 31.12.2024 року від початку укладення договору.

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг,

та документів на прийняття наданих на Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових приміщень (супутня гідроізоляція до нижніх поверхів) адміністративно побутового корпусу (літера А)  по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ

- Представник підрядної організації для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг.

- Зведений кошторисний розрахунок.

- Договірна ціна.

- Акт обстеження.

- Локальний кошторис.

- Підсумкова відомість ресурсів.

- Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги представник підрядної організації надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2024 рік становить 881 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 881 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.