Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 09210000-4: « Мастильні засоби».

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-14-007078-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог до експлуатації службового автомобільного транспорту замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

| № з/п | Найме-нування товару | Тара | Фізико-хімічні властивоті товару | Вимоги до товару (експлуатаційні властивості) | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна 5W40 | (тара бочка 208 л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C –не вище 860 Вязкість кінематична при: 100°C –14-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 82-86 Індекс вязкості–не нижче170 Динамічна вязкість при: -30°C -6000мПа*с Лужне число mgKOH/g- не нижче 8 Сульфатна зольність % - не нижче 0,8 Температура застигання °C –не вище мінус 42 Температура спалаху – не вище 230 В'язкість H.T.H.S. при 150 °C мПа*с -3.7 | Офіційна ліцензія: API SN Офіційні схвалення: VW 505.00/505.01 Товар відповідає специфікаціям: ACEA C3; API CF; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; MB 229.51;229.31/226.5 GM dexos2; BMW Longlife-04; VW 502.00 Renault RN0710/RN0700 | л | 416 |
| 2 | Олива моторна 5W30 | (тара 200л) | Тип оливи: Синтетична Вязкість кінематична при: 100°C –11-12 Індекс вязкості–не менше 160 Лужне число mgKOH/g- не менше 8 Сульфатна зольність % -не вище 0,7 Температура застигання °C –мінус 45 Температура спалаху –не нижче 220 | Офіційні схвалення: VW 504.00/VW 507.00 Товар відповідає специфікаціям: ACEA C3; API SN/SM/CF; MB 229.51, MB 229.31 BMW Longlife 04 Opel Dexos 2 | л | 200 |
| 3 | Олива моторна TOYOTA PFE 5W30 | (тара 5л) | Індекс вязкості–162 Температура застигання °C –мінус 39 Температура спалаху –228 | Товар відповідає специфікаціям: ACEA C2; API SN | л | 100 |
| 4 | Олива моторна 10W40 | (тара бочка 208л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C – не вище 860 Вязкість кінематична при: 100°C – 14-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 90-95 Індекс вязкості–не нижче157 Динамічна вязкість при: -25°C -5600мПа*с Лужне число mgKOH/g- не менше 10 Сульфатна зольність % - не менше 1,16 Температура застигання °C –не вище мінус 45 Температура спалаху –не нижче 230 В'язкість H.T.H.S. при 150 °C мПа*с -3.9 | Товар відповідає специфікаціям: ACEAA3/B4; APISN/CF; PSA B71 2300; Renault RN0710/0700; MB 229.3; VW 502.00/505.00 | л | 208 |
| 5 | Олива трансмісійна 80W90 | (тара 20л) | Густина при: 15°C –не вище 895 Вязкість кінематична при: 100°C –14-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 130-140 Індекс вязкості–не нижче 106 Температура застигання °C –не вище мінус 27 Температура спалаху – не вище 230 | Товар відповідає специфікаціям: API GL-4/GL-5 MAN 342 TYPE M2 • ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A MIL-L-2105 D • VOLVO 97310 | л | 60 |

Товар повинен бути новим, бочки опломбовані.

Товар, що пропонується до постачання, повинен бути виготовлений не раніше ІI півріччя 2023 р. (на підтвердження при поставці, на вимогу замовника, надаються відповідні документи).

Товар, який є предметом закупівлі, повинен відповідати вимогам з експлуатації рухомого складу, вимогам охорони праці та екології та безпеки руху.

Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме  шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

Гарантійний строк товару повинен становити не менше 3 років.

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих документів (ДСТУ, ТУ тощо).

Для підтвердження відповідності Товару Учасник надає копії сертифікатів відповідності з додатками на весь товар, що пропонується до постачання та копії заводських специфікацій, що містять детальний  опис товару.

По позиції 1 учасник має запропонувати оливу, яка ліцензована Американськім інститутом нафти API. Замовник самостійно перевіряє наявність вказаних продуктів за наступним посиланням - https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch Замовник торгів здійснює перевірку товару (предмет закупівлі) на предмет наявності ліцензій за даними  офіційного сайту АРІ (http://www.api.org)).

По позиції 1, 2 надати офіційні листів-підтверджень від виробників автомобілів щодо допуску (підтвердження  відповідності специфікацій/стандартів)  товару.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій щодо якості та термінів придатності, учасник надає копію дистриб’юторського договору укладеного з виробником та/або лист с підтвердженням дилерських повноважень від офіційного імпортера або виробника.

Учасник повинен мати впроваджену систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». (На підтвердження Учасник зобов’язаний надати копію сертифікату, на систему управління якістю, виданого органом з сертифікації систем менеджменту, акредитованого згідно Реєстру НААУ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, який засвідчує, що система управління якістю учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT). У випадку терміну дії Сертифікату більше року, він має бути наданий разом з документом, що підтверджує дотримання Учасником вимог щодо проведення щорічного наглядового аудиту відповідності системи вимогам ДСТУ ISO 9001:2015)).

Надати у складі тендерної пропозиції підтвердження відповідності предмета закупівлі ступеню локалізації виробництва або документальне підтвердження того, що предмет закупівлі не підпадає під підтвердження ступеня локалізації виробництва.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу поставки товарів і згідно розрахунку до кошторису на 2024 рік становить 290 400,00 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 290 400,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу поставки товару  і середньо статистичних цін на мастильні засоби.