Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з проведення  поточного (аварійного) ремонту системи централізованого теплопостачання (інвентарний номер 101610004) та централізованого водопостачання (інвентарний номер 101610005) у приміщенні  адміністративно побутового корпусу (літера А) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ (за кодом ДК 021:2015 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-06-06-000416-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з проведення  поточного (аварійного) ремонту системи централізованого теплопостачання (інвентарний номер 101610004) та централізованого водопостачання (інвентарний номер 101610005) у приміщенні  адміністративно побутового корпусу (літера А) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ, a саме: через зношеність системи тепломережі і постачання холодної води на території Організації по вул Куренівська, 16 Д, періодично виникають аварійні пориви труб. Комісією після проведеного огляду теплотраси встановлено значний рівень зношеності трубопроводів, запірної арматури та гребінок, виявлено корозійні пошкодження, втрату герметичності та фізичний знос окремих елементів системи. З метою забезпечення безпечної та ефективної  експлуатації тепломережі необхідна термінова заміна трубопроводів, засувок та гребінок так як аварійність системи спостерігається по усій довжині теплотраси

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.07.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з проведення  поточного (аварійного) ремонту системи централізованого теплопостачання (інвентарний номер 101610004) та централізованого водопостачання (інвентарний номер 101610005) у приміщенні  адміністративно побутового корпусу (літера А) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Об'єми робіт:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Холодне водопостачання |  |  |  |
| 1 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм | шт | 1 |  |
| 2 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 90 мм | м | 12 |  |
| 3 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 110 мм | м | 13 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 110 мм | м | 13 |  |
| 5 | Труба водопостачання сталева оцинкована 110мм | м | 13 |  |
| 6 | Відвід 90град. сталевий оцинкований 110мм | шт | 7 |  |
| 7 | Трійник сталевий оцинкований 110мм | шт | 1 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90мм | м | 12 |  |
| 9 | Труба водопостачання сталева оцинкована 90мм | м | 13 |  |
| 10 | Відвід 90град. сталевий оцинкований 90мм | шт | 5 |  |
| 11 | Електроди, діаметр 3 мм, | т | 0,035 |  |
| 12 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм | шт | 1 |  |
| 13 | Засувки фланцеві, чавунні, діаметр 110 мм, в комплекті з фланцями | шт | 1 |  |
| 14 | Установлення кранів кульових | шт | 2 |  |
| 15 | Кран шаровой 1/2'' ВВ | шт | 1 |  |
| 16 | Кран шаровой 2'' ВВ | шт | 1 |  |
| 17 | Демонтаж манометрів | шт | 1 |  |
| 18 | Установлення манометрів (використати демонтовані манометри) | комплект | 1 |  |
|  | Розділ №2. Опалення |  |  |  |
| 19 | Спускання води із системи | м | 35 |  |
| 20 | Пробивання прорізів у бетонних перекриттях | м3 | 0,1 |  |
| 21 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,2 |  |
| 22 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 17 |  |
| 23 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 18 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 110 мм | м | 17 |  |
| 25 | Труба теплоізольована сталева оцинкована 110мм | м | 17 |  |
| 26 | Відвід 90град. сталевий оцинкований 110мм | шт | 17 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм | м | 18 |  |
| 28 | Труба сталева попередньо теплоізольована 89/160мм для теплових мереж в захисній поліетиленовій оболонці | м | 18 |  |
| 29 | Відвід 90град. сталевий оцинкований 89мм | шт | 11 |  |
| 30 | Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних | м | 28 |  |
| 31 | Трубна базальтова шкаралупа з фольгою 89/40 | м | 28 |  |
| 32 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 89 мм | шт | 2 |  |
| 33 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 34 | Установлення кранів кульових | шт | 4 |  |
| 35 | Кран шаровой 1/2'' ВВ | шт | 4 |  |
| 36 | Демонтаж манометрів | шт | 4 |  |
| 37 | Установлення манометрів (використати демонтовані манометри) | комплект | 4 |  |
| 38 | Замонолічування отворів в перекриттях | м3 | 0,1 |  |
| 39 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,2 |  |
| 40 | Витратні матеріали (рукавички – 10шт, пензлі -6шт, респіратори – 10шт, диски відрізні – 20шт, диски зачисні – 5шт, фарба оцинкована – 4л) | комплект | 1 |  |
| 41 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,5 |  |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

4. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

6.Умови виконання послуг: у будні дні, вихідні та святкові дні.

7. Гарантійний термін на послуги : не менше 1,5 року ( про що Учасником надається гарантійний лист).

8. Строк виконання послуг: до 15 липня 2025 року.

9. Учаснику пропонується відвідати об’єкти предмету закупівлі з метою розуміння обсягів послуг та матеріалів згідно предмету закупівлі. Дана можливість дозволяє Учаснику максимально точно скласти свою цінову пропозицію і не допустити в подальшому її безпідставного корегування вартості послуг, що безумовно відповідає принципу максимальної економії та ефективності, а також допоможе реально оцінити можливості Учасника під час складання тендерної пропозиції.

У разі відвідування учасниками об’єктів предмета закупівлі повинно бути складено підтверджуючий документ за підписом замовника та учасника, який повинен міститися у пропозиції.

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг,

та документів на прийняття наданих на на Послуги з проведення  поточного (аварійного) ремонту системи централізованого теплопостачання (інвентарний номер 101610004) та централізованого водопостачання (інвентарний номер 101610005) у приміщенні  адміністративно побутового корпусу (літера А) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16 Д, у м. Київ

- Представник підрядної організації для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28 в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг.

- Зведений кошторисний розрахунок.

- Договірна ціна.

- Акт обстеження.

- Локальний кошторис.

- Підсумкова відомість ресурсів.

- Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги представник підрядної організації надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 458 614,69 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 458 614,69 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.