Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 09210000-4: « Мастильні засоби».

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-21-006418-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог до експлуатації службового автомобільного транспорту замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

| № з/п | Найме-нування товару | Тара | Фізико-хімічні властивоті товару | Вимоги до товару (експлуатаційні властивості) | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна 5W40 | (тара 208 л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C –не вище 860 Вязкість кінематична при: 100°C –14-15 Вязкість кінематична при: 40°C- 82-86 Індекс вязкості–не нижче170 Динамічна вязкість при: -30°C -6000мПа*с Лужне число mgKOH/g- не нижче 8 Сульфатна зольність % - не нижче 0,8 Температура застигання °C –не вище мінус 42 Температура спалаху – не вище 230 В'язкість H.T.H.S. при 150 °C мПа*с -3.7 | Офіційна ліцензія: API SN Офіційне схвалення: MB-Approval 229.31 Товар відповідає специфікаціям: ACEA C3; API CF; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; MB 229.51; 226.5 GM dexos2; BMW Longlife-04; VW 502.00 Renault RN0710/RN0700 VW 505.00/505.01 | л | 416 |
| 2 | Моторна олива TOYOTA PFE 5W30 | (тара 5 л) | Індекс вязкості–162 Температура застигання °C –мінус 39 Температура спалаху –228 | Товар відповідає специфікаціям: ACEA C2; API SN | л | 200 |
| 3 | Олива моторна 5W30 | (тара 208 л) | Тип оливи: Синтетична Густина при: 20°C –не вище 860 Вязкість кінематична при: 100°C –11-13 Вязкість кінематична при: 40°C- 70-72 Індекс вязкості–не нижче169 Динамічна вязкість при: -30°C -5800мПа*с Лужне число mgKOH/g- не нижче 7 Сульфатна зольність % - не нижче 0,68 Температура застигання °C –не вище мінус 45 Температура спалаху – не вище 234 В'язкість H.T.H.S. при 150 °C мПа*с -3.55 | Офіційне схвалення: VW 504.00/VW 507.00; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04 Товар відповідає специфікаціям: ACEA C3; API SP | л | 1040 |
| 4 | Олива трансмісійна 80W-90 | (тара 1 л) | Густина при: 15°C –не вище 0,900 Вязкість кінематична при: 100°C –14-16 Вязкість кінематична при: 40°C- 140-143 Індекс вязкості–не нижче114 Температура застигання °C –не вище мінус 27 | Офіційне схвалення: MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M2 DTFR 12B100 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A Відповідність специфікаціям: API GL-5, GL-4, API MT-1 FORD WSP-M2C197-A MAN M 3343 TYPE M MAN 341 TYPE E2 MB 235.0 NH 520A SDFG OP 1705 STEYR B-101 VOLVO 97310 ZF TE-ML 07, 08 | л | 40 |
| 5 | Олива трансмісійна Нігрол-Л | (тара -20л) | ТУ У 19.2-31852954-010:2021 | Товар відповідає специфікаціям: GL-1, SAE 140 | л | 120 |
| 6 | Рідина гідропідсилювача керма | (тара 1 л) | Густина при: 20°C –не вище 830 Вязкість кінематична при: 100°C –6-7 Вязкість кінематична при: 40°C- 18-20 Індекс вязкості–не нижче335 Температура застигання °C –не вище мінус 60 Температура спалаху – не вище 160 | Товар відповідає специфікаціям: VW TL 52146-T3 (G 004 000/G 002 000) VOLVO STD 1273.36/1161529 PSA S71 2710 (LDS) MB 345.0 Porsche 000 043 203 33 MAN M 3289 OPEL GM 1940715/1940766 FORD M2C204-A FENDT X 902.011.622 Chrysler/Dodge/JEEEP MS-11655B BMW 81 22 9 407 758/82 11 1 468 041/83 29 0 429 576 ZF TE-ML 02K DIN 51524-T3; ISO 7308; ZF TE-ML 02K | л | 64 |
| 7 | Мастило для супортів | (пакет 10мл) | Колір зелений Клас консистенції NLGI 2 Температура краплепадіння >280 Критичне навантаження, Н (кг) 1380 (138) ЧКМ, навантага зварювання, Н (кг) 2930 (296) | Товар відповідає специфікаціям: NLGI 2 (ASTM D217) | шт | 150 |
| 8 | Мастило ШРУС-4 | (тара 0,375 гр) | ТУ У 23.2-31852954-031:2007 | Товар відповідає специфікаціям: NLGI 2 | кг | 2,25 |

Товар новий, бочки опломбовані.

Товар, що пропонується до постачання, виготовлений не раніше I півріччя 2025 р. (на підтвердження при поставці, на вимогу замовника, надаються відповідні документи).

Товар, який є предметом закупівлі, відповідає вимогам з експлуатації рухомого складу, вимогам охорони праці та екології та безпеки руху.

Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме  шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

Гарантійний строк товару повинен становити не менше 3 років.

Гарантійний строк товару становить _____ років  (Зазначається учасником)

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих документів (ДСТУ, ТУ тощо).

. Для підтвердження відповідності Товару Учасник надає наступні документи:

Копії сертифікатів відповідності з додатками на весь товар, що пропонується до постачання. У разі, якщо товар не підлягає сертифікації, надати довідку в довільній формі з копіями підтверджуючих  документів (рішення про несертифікацію від уповноваженого органу  тощо).

Копії заводських специфікацій, що містять детальний  опис товару.

По позиції 1 учасник має запропонувати оливу, яка ліцензована Американським інститутом нафти API. Замовник самостійно перевіряє наявність вказаних продуктів за наступним посиланням - https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch Замовник торгів здійснює перевірку товару (предмет закупівлі) на предмет наявності ліцензій за даними  офіційного сайту АРІ (http://www.api.org)).

По позиції 1, 3,4 надати офіційні листів-підтверджень від виробників автомобілів щодо допуску (підтвердження  відповідності специфікацій/стандартів)  товару.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій щодо якості та термінів придатності, учасник надає копію дистриб’юторського договору укладеного з виробником та/або лист с підтвердженням дилерських повноважень від офіційного імпортера або виробника.

Учасник має впроваджену систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги». (На підтвердження Учасник зобов’язаний надати копію сертифікату, на систему управління якістю, виданого органом з сертифікації систем менеджменту, акредитованого згідно Реєстру НААУ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, який засвідчує, що система управління якістю учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT).

Надати у складі тендерної пропозиції підтвердження відповідності предмета закупівлі ступеню локалізації виробництва або документальне підтвердження того, що предмет закупівлі не підпадає під підтвердження ступеня локалізації виробництва згідно п.10 Розділу 3 ТД.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу поставки товарів і згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 675 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 675 000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу поставки товару  і середньо статистичних цін на мастильні засоби.